智能门锁

产品使用说明书

安装、绑定与日常使用指南

适用提示：本说明书为通用版。不同型号的外观、菜单名称、支持功能和安装尺寸可能存在差异，请以实际产品及随箱资料为准。

版本：通用版 1.0

发布日期：2026-09-30

请妥善保管本说明书，以便日后查阅。

# 目录

5.8 联系售后时应提供的信息    5.7 恢复出厂设置前的注意事项    5.6 提示音、指示灯异常    5.5 电量不足或设备断电    5.4 门锁不上锁或锁舌异常    5.3 App 无法连接门锁    5.2 密码输入无响应或提示错误    5.1 无法识别指纹第5章 故障排除    4.10 清洁、保养与长期停用    4.9 应急供电与机械钥匙    4.8 电量查看与低电提醒    4.7 用户管理与权限变更    4.6 临时密码与一次性授权    4.5 室内开锁与反锁    4.4 手机 App 开锁    4.3 刷卡开锁    4.2 密码开锁    4.1 指纹开锁第4章 日常使用    3.6 绑定失败时的处理    3.5 添加家庭成员与临时用户    3.4 管理员绑定    3.3 添加门锁设备    3.2 手机权限与网络要求    3.1 App 下载与账号准备第3章 连接家里的 Wi-Fi    2.6 安装后的基础检查    2.5 通电与电池准备    2.4 门体与锁体检查    2.3 安装前注意事项    2.2 工具与配件检查    2.1 安装条件确认第2章 安装准备    1.5 安全须知    1.4 指示灯与提示音说明    1.3 产品组成    1.2 主要功能    1.1 产品概述第1章 产品介绍

提示：首次打开文档后，右键单击目录并选择“更新域”，即可更新页码。

# 第1章 产品介绍

## 1.1 产品概述

智能门锁用于替代或补充传统机械门锁，可通过指纹、密码、门卡、手机 App、机械钥匙等方式完成开锁。产品通常由室外面板、室内面板、锁体、电池仓、连接线和安装配件组成。请先确认实际产品支持的开锁方式，再进行用户录入或 App 配置。

## 1.2 主要功能

多种开锁方式：可按产品配置使用指纹、密码、门卡、App 或机械钥匙。

权限管理：管理员可添加、删除或调整家庭成员、访客和临时用户权限。

状态提醒：设备可通过提示音、指示灯或 App 推送提示低电量、异常开锁或门未关好等状态。

应急开锁：在电池耗尽或网络不可用时，可使用应急供电接口或机械钥匙开门。

## 1.3 产品组成

| 部件 | 用途与检查要点 |
| --- | --- |
| 室外面板 | 包含指纹识别区、密码键盘、门卡识别区或应急供电接口，保持干燥清洁。 |
| 室内面板 | 包含把手、反锁旋钮、电池仓及设置按键；安装后不得妨碍室内逃生。 |
| 锁体与锁舌 | 负责门体锁闭。开关门时应顺畅，无明显刮擦或卡滞。 |
| 机械钥匙 | 用于紧急开锁。建议至少保留一把放在门外安全、可取的位置。 |
| 配件与说明资料 | 包括螺钉、方轴、连接线、电池及随箱资料；安装前逐项核对。 |

## 1.4 指示灯与提示音说明

不同型号的灯光颜色和语音内容可能不同。通常情况下，成功验证会有确认提示；验证失败、低电量、门未关好或锁舌异常会有不同的提示。出现无法确认含义的持续提示时，请查阅产品随箱说明或在 App 中查看设备消息。

## 1.5 安全须知

| 安全警告 | 请勿将管理员密码、机械钥匙或一次性密码长期公开。请确保室内面板附近无影响开门、反锁或紧急逃生的障碍物。儿童、老人或行动不便者使用前，应确认其掌握机械钥匙或室内应急开锁方法。 |
| --- | --- |

不要使用强酸、强碱、酒精或大量液体直接擦拭识别区和键盘。

不要擅自拆解锁体、电机或线路；异常噪声、冒烟、异味时应立即停止使用并联系售后。

更换电池时请使用同型号、同批次的合格电池，勿混用新旧电池或不同类型电池。

# 第2章 安装准备

## 2.1 安装条件确认

建议由具备经验的安装人员完成安装。安装前确认门体材质、厚度、开门方向、导向片位置、天地钩兼容性及原锁孔状态均符合实际产品要求。若门体变形、门框下垂或锁舌与扣板明显错位，应先处理门体问题。

## 2.2 工具与配件检查

| 类别 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 基础工具 | 十字螺丝刀、卷尺、铅笔、必要时使用电钻及相应钻头。 |
| 随箱配件 | 室内外面板、锁体、方轴、连接线、螺钉、扣板、机械钥匙及电池。 |
| 门体条件 | 门边距、锁孔、锁体槽、扣板孔位与实际产品安装图一致。 |

## 2.3 安装前注意事项

阅读随箱安装图，确认门的左开、右开、内开或外开方向。

在安装区域铺设软布，防止面板、门体或五金件被刮伤。

安装期间保持房门打开，避免未完成安装时人员被锁在门外。

不要提前撕除关键保护膜，以免安装、调试过程中划伤面板。

## 2.4 门体与锁体检查

先安装锁体并手动测试锁舌动作。转动方轴或把手时，斜舌与方舌应可顺畅伸缩；关门后锁舌应能准确进入扣板。若把手回弹不畅、锁舌顶住扣板或需用力推门才能上锁，应调整锁体、扣板或门框。

## 2.5 通电与电池准备

面板连接线应按接口标识插到底，避免夹线、折线和强行拉扯。先按说明完成机械安装与空门测试，再装入电池。首次供电后，建议立即设置管理员并确认默认密码或初始状态是否已失效。

| 提示 | 电池仓位置及电池型号因产品而异。若包装内未配电池，请使用产品要求的合格碱性电池或指定电池类型。 |
| --- | --- |

## 2.6 安装后的基础检查

保持房门打开，依次测试室外把手、室内把手、反锁旋钮及锁舌动作。

关门后从室外和室内分别测试开锁、上锁和反锁功能。

确认关门后门锁不会因门缝、扣板位置或门体回弹而无法自动上锁。

录入首个管理员后，测试管理员验证、普通用户验证和机械钥匙开锁。

# 第3章 连接家里的 Wi-Fi

## 3.1 App 下载与账号准备

请使用产品包装、随箱卡片或官方渠道提供的 App 名称与下载入口。安装完成后，使用本人常用手机号或电子邮箱注册账号并完成验证。建议管理员账号使用独立且安全的登录密码，并开启 App 提供的账号保护功能。

## 3.2 手机权限与网络要求

首次绑定通常需要开启蓝牙，部分机型还需要定位、附近设备或本地网络权限。请保持手机靠近门锁，并确认手机网络稳定。若设备仅支持蓝牙直连，远程开锁、远程消息或远程授权功能可能需要另配网关。

## 3.3 添加门锁设备

打开 App，登录管理员账号后选择“添加设备”或同类入口。

根据 App 提示选择智能门锁品类，并开启手机蓝牙及所需权限。

在门锁上进入配对状态；常见方式为长按设置键、按提示验证管理员或扫描设备二维码。

在 App 中确认发现的设备名称，按提示完成网络设置或蓝牙连接。

为设备设置便于识别的名称，例如“入户门”，并完成一次开锁状态读取测试。

## 3.4 管理员绑定

管理员拥有添加用户、删除用户、恢复设置和查看设备记录等高权限。首位管理员应由家庭主要管理者完成绑定；管理员人数宜控制在必要范围内。更换手机、转让房屋或家庭成员变动时，应及时检查并删除不再需要的管理员权限。

## 3.5 添加家庭成员与临时用户

在设备的用户管理页面选择新增用户，按需要录入指纹、密码、门卡或 App 授权。为每名用户使用清晰的姓名或关系标识。访客、保洁、维修等人员建议使用有有效期的临时密码或一次性授权，不建议共享管理员密码。

## 3.6 绑定失败时的处理

| 现象 | 建议处理 |
| --- | --- |
| App 搜索不到设备 | 靠近门锁，确认门锁已供电且处于配对状态；检查蓝牙和附近设备权限。 |
| 连接后无法完成添加 | 确认当前账号未绑定同一设备；退出 App 重试，必要时按产品说明重置配对状态。 |
| 提示网络不可用 | 检查手机网络和路由器设置；部分设备仅支持指定频段或需搭配网关。 |
| 原管理员无法确认 | 请由已绑定管理员在设备端授权；无法确认时联系售后，并准备购买及设备信息。 |

# 第4章 日常使用

## 4.1 指纹开锁

将已录入手指自然平放在指纹识别区，保持约一秒直至出现成功提示，再转动把手或按产品方式开门。手指过湿、过干、脱皮、受伤或识别区沾污都可能影响识别。建议至少录入两枚常用手指，并保留其他开锁方式。

## 4.2 密码开锁

点亮键盘后输入已登记密码并确认。为避免旁人窥视，可在实际密码前后输入任意数字；是否支持虚位密码以实际产品为准。连续多次输入错误可能触发临时锁定，请等待提示结束后再尝试，不要反复快速输入。

## 4.3 刷卡开锁

将已登记门卡靠近门卡识别区域，听到或看到成功提示后再开门。门卡应妥善保管；遗失后请立即在 App 或门锁端删除该卡权限。不要将门卡长期与写有管理员密码的纸条放在一起。

## 4.4 手机 App 开锁

在 App 设备页面确认门锁在线状态后，选择开锁并按提示完成身份验证。蓝牙开锁需手机处于有效距离内；远程开锁的可用性取决于门锁、网关、网络与账户授权状态。远程开锁前请通过门镜、可视设备或其他方式确认门外情况。

## 4.5 室内开锁与反锁

室内人员应熟悉把手和反锁旋钮的位置。反锁后，室外侧可能无法用普通验证方式开门，具体效果以产品设计为准。睡前或独处时可按需启用反锁；发生紧急情况时，应优先按照室内解锁方法离开。

## 4.6 临时密码与一次性授权

为访客、快递、保洁或维修人员创建临时密码时，请设置明确的生效时间和失效时间。一次性密码使用后应自动失效；使用完成后仍建议检查开锁记录。涉及交付、维修等场景，不要提供长期有效的管理员权限。

## 4.7 用户管理与权限变更

每月检查一次用户列表，删除不再使用的指纹、密码、门卡和 App 授权。

家庭成员更换手机号或手机遗失时，及时解除旧设备登录并重新绑定。

出租、出售或交接房屋前，删除全部非必要用户，必要时恢复出厂设置后重新配置。

## 4.8 电量查看与低电提醒

可在 App 设备页面或门锁提示中查看剩余电量。收到低电量提醒后，请尽快准备并更换整组电池。不要等到完全无法唤醒后再处理；更换电池后应测试至少一种常用开锁方式和锁舌动作。

## 4.9 应急供电与机械钥匙

| 重要 | 电池耗尽时，可按实际产品说明使用外部应急供电接口临时唤醒门锁，或使用机械钥匙开门。机械钥匙仅用于应急，开门后应尽快更换电池并检查电池仓接触状态。 |
| --- | --- |

## 4.10 清洁、保养与长期停用

使用柔软干布擦拭面板和识别区，避免液体渗入。每隔一段时间检查把手、锁舌和扣板是否松动或有异常摩擦。长期停用前，删除不必要的远程授权，按产品要求取出电池或定期检查电量，并将机械钥匙置于安全可取位置。

# 第5章 故障排除

## 5.1 无法识别指纹

先擦干手指及识别区，保持手指自然贴合并稍作停留。尝试已录入的其他手指或其他开锁方式。若多个用户均无法识别，请检查低电量提示和设备状态；必要时通过管理员在 App 中检查设备消息或联系售后。

## 5.2 密码输入无响应或提示错误

确认键盘已被唤醒，输入时避开连续快速点击。检查是否误用了临时密码、已删除用户密码或过期密码。连续输错后可能需要等待锁定解除。管理员忘记密码时，请使用其他管理员验证方式，不要尝试猜测或反复输入。

## 5.3 App 无法连接门锁

确认手机蓝牙、网络及 App 权限已开启，靠近门锁后重试。检查 App 是否登录了正确管理员账号，设备是否显示离线。若仅远程功能不可用，检查网关、路由器和网络状态；若本地蓝牙也不可用，检查门锁电量。

## 5.4 门锁不上锁或锁舌异常

开门状态下测试锁舌伸缩，检查门框扣板是否偏移、门是否下垂或门缝是否过紧。不要强行抬门、撞门或反复暴力转动把手。若锁体有明显卡滞、异响或锁舌不能复位，应停止使用并联系专业安装或售后人员。

## 5.5 电量不足或设备断电

收到低电提醒后尽快更换全套电池。若已断电，使用应急供电或机械钥匙进入室内后再更换电池。检查电池正负极、仓盖和触点是否清洁、牢固；如更换合格电池后仍无法开机，请联系售后。

## 5.6 提示音、指示灯异常

先记录异常发生的时间、操作方式及提示内容。查看 App 消息或产品说明中对应的状态说明。若提示与低电量、门未关好、连续验证失败有关，先处理对应原因；若出现持续报警且原因不明，确认门锁安全后联系售后。

## 5.7 恢复出厂设置前的注意事项

| 警告 | 恢复出厂设置会清除已录入的管理员、普通用户、门卡、密码及部分网络配置。仅在已确认其他开锁方式可用、具备重新配置条件并获得管理员授权后执行。执行前请先备份必要的设备信息和用户安排。 |
| --- | --- |

## 5.8 联系售后时应提供的信息

| 信息类别 | 建议提供内容 |
| --- | --- |
| 产品信息 | 产品型号、设备序列号、购买时间及安装日期。 |
| 故障现象 | 发生时间、开锁方式、提示音或灯光、是否可复现。 |
| 环境与操作 | 门体情况、近期是否更换电池、是否调整过扣板或网络。 |
| 辅助材料 | 在不泄露密码和个人隐私前提下，提供故障照片、视频或 App 提示截图。 |

请勿向任何人发送管理员密码、完整身份证明信息或可直接用于开锁的长期授权。官方售后通常不会要求用户通过非官方渠道提供此类敏感信息。