SMART CLEANING SERIES

智能扫地机器人

产品使用说明书

适用产品  家用智能扫地机器人（通用示例）

文档版本  V1.0

发布日期  2025 年 2 月

阅读提示  请在首次使用前完整阅读本说明书并妥善保存。

通用示例声明 本说明书所列参数、界面及功能仅用于通用产品示例。实际功能、配件与提示信息请以您购买产品的包装清单和随附资料为准。

# 目录

第1章 产品概览

1.1 产品定位与适用范围

1.2 主要功能

1.3 产品组成

1.4 通用参考参数表

1.5 安全注意事项

第2章 安装与首次使用

2.1 开箱检查

2.2 充电座摆放

2.3 安装边刷与尘盒/水箱

2.4 首次充电

2.5 首次清扫前准备

2.6 开始首次清扫

第3章 App 连接

3.1 App 准备

3.2 注册与登录

3.3 设备配网

3.4 添加家庭与设备

3.5 常用控制功能

3.6 连接失败处理

第4章 日常清洁

4.1 清扫模式选择

4.2 房间与区域清扫

4.3 拖地使用

4.4 禁区与虚拟墙设置

4.5 预约清扫

4.6 日常使用建议

第5章 常见问题与排障

5.1 维护周期总览表

5.2 清空尘盒与清洁滤网

5.3 清理主刷与边刷

5.4 清洁传感器与充电触点

5.5 清洗拖布与水箱

5.6 电池与长期存放

5.7 耗材更换建议

第6章 故障排除

6.1 指示灯/提示音说明

6.2 无法开机或无法充电

6.3 清扫异常或吸力下降

6.4 漏水或拖地异常

6.5 无法回充或地图异常

6.6 App 连接与控制异常

6.7 仍无法解决时的处理方式

提示：打开文档后，可在目录区域右键选择“更新域”，或按 Ctrl+A 后按 F9 更新全部域。

# 第1章 产品概览

## 1.1 产品定位与适用范围

本产品为面向家庭硬质地面、短毛地毯及常见室内环境设计的智能扫地机器人，可完成自动建图、全屋清扫、分区清扫、定点清扫与自动回充等任务。建议在干燥、平整、无遮挡过多的室内区域使用。

## 1.2 主要功能

智能导航与地图管理：通过传感器识别环境并保存清扫地图。

扫吸拖一体：支持扫地、吸尘与湿拖组合使用。

断点续扫：电量不足时自动回充，充电后可继续未完成任务。

App 远程控制：支持查看状态、选择区域、预约清扫与耗材提醒。

## 1.3 产品组成

| 部件 | 用途 | 使用提示 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 执行清扫、导航与回充 | 首次使用前请移除所有包装保护件。 |
| 充电座 | 为主机充电并作为回充定位点 | 始终保持通电并预留两侧与前方空间。 |
| 边刷 | 清扫墙边与角落灰尘 | 按左右标识安装，定期取下除缠绕。 |
| 尘盒与滤网 | 收集灰尘并过滤细小颗粒 | 每次或每两次清扫后检查。 |
| 水箱与拖布组件 | 用于湿拖 | 仅使用清水，避免加入清洁剂。 |

## 1.4 通用参考参数表

| 项目 | 参考规格 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 约 350 × 350 × 95 mm |
| 额定输入 | 19 V DC，1 A（以实际适配器铭牌为准） |
| 电池容量 | 约 3200 mAh 锂离子电池 |
| 尘盒容量 | 约 400 mL |
| 水箱容量 | 约 250 mL |
| 无线连接 | 2.4 GHz Wi-Fi |
| 工作时间 | 约 90–150 分钟，受模式与地面环境影响 |

## 1.5 安全注意事项

安全提示 请勿在潮湿积水、易燃易爆、楼梯边缘无防护或阳光暴晒环境中使用。儿童和行动不便者应在监护下接触设备。

请仅使用原装或匹配规格的充电座与电源适配器。

请勿将主机、电池、充电座浸入水中或用高压水流冲洗。

清扫前收起电线、易碎品、宠物排泄物、长流苏地毯和小型玩具。

如发现外壳破损、异味、异常发热或电池鼓胀，请立即停用并联系服务人员。

# 第2章 安装与首次使用

## 2.1 开箱检查

请在平整桌面上打开包装，核对主机、充电座、适配器、边刷、尘盒、滤网、水箱、拖布组件和说明资料是否齐全。若有缺件或运输损伤，请勿通电，先联系销售或服务渠道。

## 2.2 充电座摆放

将充电座靠墙放置于平整坚硬地面，避免铺在厚地毯或潮湿区域。

充电座两侧建议各预留 0.5 m，正前方预留 1.5 m，便于主机回充。

避免将充电座放在镜面、强阳光直射、门后或狭窄通道内。

## 2.3 安装边刷与尘盒/水箱

将边刷按底部 L/R 标识压入对应轴位，确认卡紧。常规扫地时装入尘盒；需要拖地时，将已注入清水的水箱与湿润拖布组件装入主机。请勿在水箱中加入热水、消毒液或泡沫型清洁剂。

## 2.4 首次充电

将主机底部充电触点对准充电座触点，轻推主机至提示充电。首次使用建议连续充电不少于 4 小时，直至 App 或指示灯显示电量充足。充电期间不要频繁移动充电座。

## 2.5 首次清扫前准备

打开房门，确保需要清扫的区域可通行。

抬高或遮挡易被缠绕的电线、鞋带、窗帘流苏与地毯穗。

将宠物、水碗、易碎物和小型物品移出地面。

首次建图建议关闭不需要进入的房间，并保持环境光线适中。

## 2.6 开始首次清扫

长按电源/清扫键启动主机，短按清扫键开始自动清扫。首次任务建议让设备完整覆盖可通行区域并自动回充，以建立稳定地图。中途移动主机或充电座可能导致地图重建。

# 第3章 App 连接

## 3.1 App 准备

请通过产品包装、随附资料或官方应用商店下载与产品匹配的 App。使用前确认手机已连接互联网，并准备可用的 2.4 GHz Wi-Fi 网络；多数通用型号不支持仅 5 GHz 网络配网。

## 3.2 注册与登录

打开 App 后，根据页面提示使用手机号或电子邮箱注册账号并完成验证。建议开启账号的安全验证，并将设备绑定至常用家庭，以便其他家庭成员经授权后共同使用。

## 3.3 设备配网

将主机放在充电座附近并确认电量充足。

在 App 中选择“添加设备”，按界面提示进入配网状态。

输入 2.4 GHz Wi-Fi 名称和密码，等待设备完成网络连接。

连接成功后，为设备命名，并等待地图与状态同步完成。

## 3.4 添加家庭与设备

在 App 的“家庭”或“位置”设置中建立房屋名称、房间名称和成员权限。建议将主机固定在一个家庭中使用；搬家或更换楼层后，请按提示新建或重新绘制地图。

## 3.5 常用控制功能

| 功能 | 用途 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 开始/暂停 | 启动或临时停止清扫 | 暂停后不要随意搬动主机。 |
| 模式选择 | 切换安静、标准、强力等吸力档位 | 日常用标准档，重污区域再提高档位。 |
| 房间/区域清扫 | 按地图选择目标区域 | 地图稳定后再设置房间名称。 |
| 禁区/虚拟墙 | 限制设备进入特定区域 | 楼梯口、宠物食盆区建议设置禁区。 |
| 预约任务 | 按时间自动开始清扫 | 预约前确认地面无电线和杂物。 |

## 3.6 连接失败处理

确认手机连接的是 2.4 GHz Wi-Fi，路由器未开启隔离模式。

检查密码是否正确，避免使用隐藏网络或企业认证网络。

将主机、手机靠近路由器并重试；必要时重启路由器。

按设备提示重置网络后重新添加，重置操作通常不会影响基本硬件功能。

# 第4章 日常清洁

## 4.1 清扫模式选择

根据地面状况选择适当模式。安静模式适合夜间和轻度灰尘；标准模式适合日常维护；强力模式适合入口、餐桌周边或地毯等重污区域。吸力越高，续航时间通常越短。

## 4.2 房间与区域清扫

地图生成后，可在 App 中选择一个或多个房间，或框选指定区域。单次区域建议保持规则边界，避免频繁将区域设置在门槛、厚地毯或设备无法通行的位置。

## 4.3 拖地使用

使用前为水箱注入常温清水，并将拖布打湿后拧至不滴水。

木地板、怕水地面或长期无人看管的区域，请使用低出水档或不启用拖地。

任务结束后及时取下拖布清洗并晾干，避免异味。

## 4.4 禁区与虚拟墙设置

请在地图中为楼梯口、宠物活动区、线缆密集区、易卡住的窄缝和地毯设置禁区或虚拟墙。虚拟边界依赖地图定位，若更换充电座位置或重建地图，应重新检查边界。

## 4.5 预约清扫

在 App 中设置开始时间、清扫模式和目标区域。建议将任务安排在有人可查看或地面已整理完毕的时段。遇到停电、断网或设备离开家庭 Wi-Fi 覆盖范围时，预约可能无法按时执行。

## 4.6 日常使用建议

每次任务结束后查看尘盒与主刷缠绕情况。

保持充电座始终通电，避免设备因电量耗尽无法完成自动回充。

不要用手强行阻挡运行中的轮子、主刷或防跌落传感器。

在多层住宅中使用时，请为每层单独建立地图，并手动将主机搬至目标楼层。

# 第5章 常见问题与排障

## 5.1 维护周期总览表

| 部件 | 建议周期 | 维护要点 |
| --- | --- | --- |
| 尘盒 | 每次或每两次清扫后 | 倒出垃圾，擦拭盒内残留。 |
| 滤网 | 每周检查；1–2 个月更换 | 可轻拍除尘；如可水洗，必须彻底晾干。 |
| 主刷与边刷 | 每周检查 | 清除毛发、线头和缠绕物。 |
| 传感器与触点 | 每周或出现异常时 | 用干燥软布轻擦。 |
| 拖布与水箱 | 每次拖地后 | 清洗、倒空并自然晾干。 |

## 5.2 清空尘盒与清洁滤网

按释放键取出尘盒，在垃圾桶上方打开盒盖倒出垃圾。取下滤网后轻拍或用软刷清洁表面。若滤网标注可水洗，请使用清水冲洗并在阴凉通风处完全晾干后再安装，未干透时不得装回主机。

## 5.3 清理主刷与边刷

翻转主机并关闭电源，打开主刷盖，取出主刷。使用随附清洁工具或手指清除两端轴承、刷毛和边刷上的毛发与纤维。边刷变形时可用温水短暂浸湿后整形，严重磨损时应更换。

## 5.4 清洁传感器与充电触点

用干燥柔软的无绒布轻擦防跌落传感器、碰撞缓冲条、激光窗口（如有）以及主机和充电座上的金属触点。避免使用酒精浓度不明、腐蚀性或含研磨颗粒的清洁剂。

## 5.5 清洗拖布与水箱

完成拖地后取下拖布，用清水充分洗净并晾干。倒空水箱剩余水分，打开注水口放置在通风处干燥。长期不使用时，请勿让水箱内存水，以免滋生异味或造成渗漏。

## 5.6 电池与长期存放

长期不用时，请先将主机充至约 50%–70% 电量，关闭电源后置于阴凉干燥处。建议每 3 个月补充一次电，避免电池过度放电。严禁自行拆解或替换内置电池。

## 5.7 耗材更换建议

当滤网变色堵塞、边刷开叉变形、主刷刷毛磨损或拖布清洁能力明显下降时，请更换对应耗材。优先选择与产品型号兼容的原装或认证配件，以避免影响清扫效果与设备保修。

# 第6章 故障排除

## 6.1 指示灯/提示音说明

| 现象 | 可能含义 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 白灯常亮/状态正常 | 设备待机、运行或已连接 | 可在 App 中查看详细状态。 |
| 黄灯闪烁/语音提醒 | 尘盒、主刷、轮子或传感器需检查 | 按语音或 App 提示排查并清洁。 |
| 红灯或连续报警 | 电量、充电、卡困或系统异常 | 停止任务，检查设备后重启。 |

## 6.2 无法开机或无法充电

确认主机电量未耗尽，将其正确放回已通电的充电座。

擦拭主机与充电座触点，确认触点没有氧化、异物或塑料保护膜。

检查适配器、插座和电源线连接；更换已验证可用的插座重试。

充电 30 分钟后仍无法开机时，请停止反复尝试并联系服务人员。

## 6.3 清扫异常或吸力下降

请先清空尘盒并清洁滤网，再检查主刷、边刷、吸入口和万向轮是否被毛发或异物缠绕。若在地毯上出现吸力不足，可在 App 中切换至强力模式；若噪声突然增大，应立即暂停并检查刷组件。

## 6.4 漏水或拖地异常

检查水箱是否安装到位、密封塞是否闭合、拖布是否平整。请勿加入清洁剂或超过水位线加水。若取下水箱后仍持续渗水，请停止使用拖地组件并联系服务人员。

## 6.5 无法回充或地图异常

确认充电座通电、前方通道畅通并处于原固定位置。清洁传感器和充电触点，避免强光直射或镜面反射干扰。地图错位时，可让主机从充电座开始执行一次完整清扫；必要时备份后重建地图。

## 6.6 App 连接与控制异常

确认主机与手机均处于网络覆盖范围，并检查家庭 Wi-Fi 是否正常联网。关闭并重新打开 App，必要时重启路由器和主机。仅在常规排查无效时重置网络并重新配网，以避免丢失既有配置。

## 6.7 仍无法解决时的处理方式

服务建议 联系售后前，请准备购买凭证、产品型号、序列号、故障发生时间、App 截图或提示音描述。请勿自行拆机维修，以免造成进一步损坏。

服务记录（请填写）

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 产品型号 |  |
| 序列号 |  |
| 购买日期 |  |
| 故障描述与处理记录 |  |